影  像  工  作  站

安

装

说

明

徐州巨渺软件科技有限公司

目   录

硬件安装.….……………………………………………………3

- 图像采集卡及驱动程序的安装 …………………3

- 脚踏开关安装 ……………………………………5

- 工作站系统与仪器设备连接 ……………………5

- 加密锁 ……………………………………………5

软件安装………………………………………………………..6

一、软件的安装   ……………………………………..…6

二、软件运行界面  ……………………………..………...6

工作站操作三分钟上手 ………………………………………9

工作站系统的安装分为硬件安装和软件安装两部分，硬件安装包括：采集卡的安装，脚踏开关的安装及工作站系统与仪器设备怎样连接；软件安装包括：工作站程序的安装。(约定:文中单击指用鼠标左键单击一次，双击指用鼠标左键继续单击两次，右击指用鼠标右键单击一次。)

硬件安装

一、图像采集卡及驱动程序安装

- 若是USB接口的采集盒，直接将采集盒插在主机的USB口即可。

- 若是PCI-E卡，打开主机机箱，将图像采集卡插入机器主板任意一个PCI-E插槽中。

如图1中黑色短插槽即为PCI-E插槽。

图 1

- 安装好采集卡后，启动计算机，进入系统，安装采集卡驱动。

方法一：

进入采集卡驱动程序存放路径，双击“setup.exe”，稍等片刻弹出如图2所的安装

向导，单击“install”，驱动程序自动进行安装。

图 2

方法二：

进入系统后，稍等片刻弹出如图3所示“欢迎使用硬件更新向导”对话框(若系统不弹出下图硬件更新向导对话框,可以在桌面上 右击“我的电脑 -> 属性 -> 硬件 ->设置管理器”打开设置管理器窗口。双击带有“？或！的其他设备或多媒体设备”项目，在弹出的窗口中单击 重新安装驱动程序”按钮，也可以打开下图硬件更新向导对话框)。在对话框中选择“是，仅这一次（Y）”单选项，单击“下一步”，显示如图4所示对话框。

图3                                  图4

- 在图4中，选择“从列表指定位置安装(高级)(S)”单选项，单击“下一步”。系统会显示如图5所示对话框。

图5

5、 在图5中选择“在这些位置上搜索最佳驱动程序（S）”单选项，并选其中的“在搜索中包括这个位置（O）”复选项，再单击“浏览”指定采集卡驱动程序存放的准确路径。单击“下一步”直至安装完毕，如果系统提示“硬件驱动程序没有通过微软徽标认证，是否继续？”单击“仍然继续”即可。

二、脚踏开关安装

1、若是USB脚踏，直接将脚踏的USB口插在主机USB口即可。

2、若是COM口脚踏，将脚踏开关安装在主机后面板的COM口上。

三、工作站系统与仪器设备连接

将信号线的一端插入采集卡的输入口，另一端插入仪器的输出口即可，如下图6所示：

图6

四、加密锁

将加密锁插入主机的任意一个USB接口上即可，加密锁会自动安装驱动，无须手动安装。

软件安装

一、工作站软件的安装

软件运行环境

显示器分辨率为1024×768像素或以上，颜色为24位真彩色或以上。

硬盘分区时，D：区应当大一点。这是因为使用中病人数据存储在D：盘。（以160G为例，D盘约100G。）：

软件的安装

1、双击打开工作站安装程序文件夹，如E：\“XX工作站安装程序”（请按实际路径），找到安装文件setup.exe并双击安装。出现如图1所示界面。

图1

2、本软件默认安装在D盘，若不需更改，直接单击图1中“立即安装”按钮，出现图2 所示安装界面；若需更改，单击图1 中的“自定义安装”，出现图3所示界面，单击“更改”，用户自行选择所需安装目录后，单击确定，再单击立即安装即可。

图2

图3

3、安装完成后，出现如图4所示的完成界面。

图4

4、若需要使用录像功能，勾选“视频压缩程序”（默认是已经勾选的），单击“安装附加程序”，出现图5所示界面，按照提示一直单击“下一步”；若不需要，直接单击“完成”。

图5

5、安装完毕后，双击桌面【影像工作站】图标，即可运行工作站系统。

二、软件运行界面

一切软硬件程序、驱动正确安装完毕后，进入工作站将出现如图6所示界面，主界面图像显示区位于中间，当有设备影像接入时将同步显示设备影像信号，即工作站安装成功，可以投入使用。

实时图像显示区

图6

1.若屏幕显示“图像采集卡或驱动未安装成功”，应检查：①采集卡是否插好②采集卡的驱动是已安装正常（到操作系统-设备管理器里查看）；

2.若如上图显示蓝屏或红屏，则表示软件及采集卡均已安装良好，只需要将视频线连接到仪器上即可，若连接后仍无图像，则检查：①是否连接到仪器正确的视频输出接口②单击主界面左上方【视频设置】按钮，切换一下其中的视频接口或视频源（部分软件版本视频源设置方法稍有不同：右击上方的视频显示区域，会弹出菜单，切换其中的【视频输入选择】即可）。

(如果是软件正常使用中，重新安装了操作系统，则系统重装完成后只需做两个工作：1.将采集卡驱动装好；2.进入软件安装目录内运行其中的“自修复”程序，则一切恢复原样)

如果想快速了解工作站系统的基本操作使用方法，可继续往下阅读：

工作站系统操作三分钟上手

一、登录：双击桌面“XX影像工作站”图标后出现如下图1 所示的登录界面。

图1

输入初始密码：123，出现启动界面，稍等几秒，即可进入系统主界面。

- 进入主界面，如下图2所示：

图2

三、信息录入

直接单击屏幕左上角【当前报告】按钮，出现的报告编辑界面，在下图报告单上的项目输入框直接输入即可。如下图3所示：

图3

四、采集图像

采集图像提供四种方式：采图按钮（屏幕上下各一个，主要为方便操作，功能完全一致）、F4快捷键、脚踏开关、控制手柄，采图列表如下图4所示：

图4

- 模板调用

单击屏幕右侧模板区内的模板，相应的描述术语会添加到报告单上，使用模板可减少平时的重复输入。

模板可以根据需要建不同的大类，可在【类库选择】里打开。模板如下图5所示：

图5

六、打印报告

单击主界面上的【打印报告】按钮即可完成打印。打印完成后一般可以单击【保存报告】完成当前报告的全部工作，如需继续做下一患者报告，单击【新建报告】即可。

图7

（更多操作可参照详细使用说明书）

徐州巨渺软件科技有限公司

Xuzou jumiaosoftwere Technology Co.Ttd